VGUS4.3实时曲线显示举例说明

针对曲线显示如何实现的问题，在此做以下说明，方便用户理解如何使用曲线显示控件。

1、变量属性配置；

- Y_Center：指曲线Y轴方向的中心位置所对应的像素点，一般设置为曲线显示控件Y轴方向的中心位置。本例中控件的起点坐标是85，控件高度为330，控件中心位置对应的像素点为250；

- VD_Center：中心位置的变量值，即Y_Center位置对应的变量值，中心位置的变量值=(变量最大值+变量最小值)/2；

例如：用一条曲线显示范围为0~5V的电压值，电压值为1位整数、2位小数，串口发送的数据是16进制的整型变量，所以数据要放大100倍来显示，即变量最大值为500，最小值为0，VD_Center=(500+0)/2=250。

- 纵轴放大倍数：MUL_Y=(Ye-Ys)*256/(Vmax-Vmin)=329*256/500=168，即MUL_Y就设置为168；

- 数据源通：一共有8条画曲线的数据源通道，可以任选其中一个或几个通道使用；

- 横轴间隔：X轴方向两点间的间隔（单位为像素点）。

2、向曲线缓冲区写数据；

CH_Mode定义了数据通道的排列顺序，CH_Mode的每一位对应一个通道。例如要显示两条曲线，分别向0和1通道发数据，那么CH_Mode=0x03(0 0 0 0 0 0 1 1B)。

CH_Mode=0x03(0   0    0    0   0   0    1    1B)

通道7    通道6   通道5   通道4   通道3   通道2   通道1   通道0

发送指令A5 5A 12 84 01 00 A0 00 50 00 E0 01 00 01 10 01 50 00 D0 01 E0，曲线显示如下图所示。

说明：A5 5A是帧头，12是数据长度，84是曲线显示指令，01是使用通道0。

3、要实现无需指令干预的曲线缩放和移动，需要通过描述指针来实现；

例如设置曲线的描述指针为2000，那么描述指针首地址+地址偏移量08指向的地址可修改曲线放大倍数。描述指针首地址+地址偏移量09:L指向的地址可修改横轴间隔。

上图设置的四个增量调节控件，左侧两个控件的变量地址是2008，通过触控这两个按钮可以实现曲线Y轴的缩放；下侧两个控件的变量地址是2009，需把调节模式设置为“调节低字节”，触控这两个按钮可以实现曲线X轴的缩放。

4、清除所画的曲线，可以通过控制EB寄存器来实现。

发送A5 5A 03 80 EB 55指令可清除全部的8条曲线；

发送A5 5A 03 80 EB 56指令可清除通道0的曲线；

发送A5 5A 03 80 EB 57指令可清除通道1的曲线；

…..

发送A5 5A 03 80 EB 5D指令可清除通道7的曲线。

2017年1月19日星期四