使用说明

本例程主要是简单展示Keil与虚拟串口屏绑定调试的效果，使用STM32单片机写的一个Keil程序，不断更新虚拟串口屏中的一个数据变量显示，数据变量显示的地址为0x0030，Keil使用的是虚拟串口号为COM7，虚拟串口屏使用的虚拟串口号为COM8，波特率为115200，绑定调试效果如图1所示：

图1 Keil 开发环境与虚拟串口屏绑定调试

操作步骤：

- 参考虚拟串口屏使用手册，设置一对虚拟串口为COM7和COM8；

- 用Keil软件打开“STM32_Keil_Project”文件夹内的程序；

- 用VGUS开发工具打开“ViewTech480x272_Keil例程”文件夹内的工程；

- VGUS开发工具运行“虚拟串口屏”，选择“COM8”虚拟串口号；

- Keil软件进入Debug状态后，并点击“全速运行”，再查看虚拟串口屏的显示效果。

- Keil软件与虚拟屏串口绑定

- 前面我们已经生成了一对虚拟串口COM7和COM8，接下来我们需要把虚拟串口屏连接到COM8，Keil软件模拟器串口映射到 COM7，再通过一些属性配置，这样就可以完成二者联机。当然，若您电脑无法虚拟 COM7 和 COM8，您可以虚拟为 COM5 和 COM6，只要不与现有串口通道冲突即可。操作步骤如下：

- 1.写一个调试初始化文件 comset.ini。其内容如下：

- MODE COM7 115200,0,8,1

- ASSIGN COM7 <S1IN> S1OUT

- 内容说明：第 1 句命令的功能是把 COM7 的属性设置为 115200 波特率，没有奇偶校验，8 位数据位，1位停止位;第 2 句命令的功能是把软件仿真器的串口映射到 COM7。当前程序中使用的是串口1，需写成<S1IN> S1OUT。如果使用串口2，则<S2IN> S2OUT。

- 2.将comset.ini文件复制到工程目录下。

- 3.设置加载文件

- 打开 Keil 软件，点击配置选型，在弹出的窗口中，选择 Debug，将初始化文件选择 comset.ini，如图2所示。

图2 导入初始化文件

- 3.虚拟串口屏设置

- 打开虚拟串口屏后，将串口通道选择 COM8，波特率设置为 115200，串口使能打开，如图 3所示。 注意：波特率一定要是 115200，与程序一致。

图3  虚拟串口屏设置

- 4.开始调试运行

- 点击 Debug 调试，进入调试界面，然后点击全速运行。可以看到数据变量在不断变化。通讯记录编辑框可以监控到主机发出和接收的所有数据，方便后期程序分析和调试，如图4 所示。

图4 Keil 开发环境与虚拟串口屏绑定调试